| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 09 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn bổ sung lần 1 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh

- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm

- Số điện thoại: 0356675562

- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 13/09/2024 đến trước 17h ngày 23/09/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23/09/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| TT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cồn 90 | Cồn 90 độ, dung dịch trong không màu, có mùi đặc trưng. | 10 | Lít |
| 2 | Chỉ không tiêu 7.0 ( 2 kim) | Chỉ không tiêu số 7/0, dài 45≥ cm, 2 kim tam giác 3/8c, dài 13 m. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn. | 60 | Sợi |
| 3 | Chỉ không tiêu 10.0 ( 2 kim) | Chỉ không tiêu số 10/0, dài ≥30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon | 36 | Sợi |
| 4 | Kim châm cứu (Các cỡ số) | Kim sắc.Đốc kim trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra. • Tiệt trùng bằng khí EO | 50.000 | Cái |
| 5 | Đồng hồ Oxy | Đồng hồ Oxy cắm vào bình Oxy đầu còn lại gắn vào dây thở Oxy tới bệnh nhân | 1 | Cái |
| 6 | Băng chun 2 móc | Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân…. • Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không ghỉ để cố định băng Kích thước ≥7,5cm x ≥4,5m | 150 | Cuộn |
| 7 | Kim tiêm nha khoa | Kim tiêm dùng trong nha khoa, Đã tiệt trùng. | 200 | Cái |
| 8 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Găng tay phẫu thuật có bột được sản xuất từ 100% chất mủ cao su thiên nhiên, tiệt trùng, có màu trắng sữa tự nhiên - Lượng bột ≤ 15mg/dm2; Hàm lượng Protein ≤ 200mg/dm². -Chiều rộng: (6.0: 76±3mm, 6.5: 83±3mm; 7.0: 89±3mm; 7.5: 95±3mm; 8.0:100±3mm, 8.5:105±3mm). - Chiều dài ≥ 280mm; - Độ dày đầu ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay: ≥ (0.18mm±0.02); - Độ dai trước khi dùng ≥ 24MPa và độ dai sau khi dùng ≥ 18MPa. - Cường lực kéo đứt Trước già hóa ≥ 15N, Sau già hóa ≥11N - Độ dãn (trước già hóa ≥ 750%, sau già hóa ≥ 600%). - Tiệt trùng bằng EO | 2.000 | Đôi |
| 9 | Chỉ không tiêu số 2/0 75cm | Chất liệu Polyamide 6.6, vô trùng số 2/0 dài ≥75cm , kim tam giác 3/8, dài ≥24mm | 60 | Sợi |
| 10 | Chỉ không tiêu số 3/0 75cm | Chất liệu Polyamide 6.6, vô trùng số 3/0 dài ≥75cm , kim tam giác 3/8, dài ≥24mm | 120 | Sợi |
| 11 | Chỉ tự tiêu số 5/0 75cm | Chất liệu Polyglactin, được bao phủ bởi polyglactin và Calcium Stearate, số 5/0, sợi dài ≥75m, kim tròn đầu tròn, thân kim có rãnh, kim dài 22mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn. | 24 | Sợi |
| 12 | Chỉ không tiêu số 5/0 75cm | Chất liệu Polyamide 6.6, vô trùng số 5/0 dài ≥75cm , kim tam giác 3/8, dài ≥16mm | 36 | Sợi |
| 13 | Lưỡi dao bầu (dùng trong phẫu thuật) | Lưỡi dao bầu dùng trong phẫu thuật. Chất liệu thép không gỉ. Dao sắc | 200 | Cái |
| 14 | Lưỡi dao nhọn (dùng trong phẫu thuật) | Lưỡi dao nhọn dùng trong phẫu thuật. Chất liệu thép không gỉ. Dao sắc | 400 | Cái |
| 15 | Gen siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước. | 20 | Lít |
| 16 | Ampu bóp bóng | Chất liệu nhựa PVC Thể tích khoảng: + Người lớn: 1500ml ±5%; + Trẻ em 450ml ±5%; + Sơ sinh 280ml ± 5%. Túi chứa khoảng: + Người lớn, trẻ em: 2500 ml ±5%; + Sơ sinh 600ml ± 5%. Dây oxy chất liêu PVC dài khoảng 2m (±5%). Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn. | 1 | Cái |
| 17 | Châm gai các cỡ | Làm từ Vật liệu thép không gỉ | 48 | Cái |
| 18 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ | Thành phần: Enzyme Protease subtilisin 0,5%, pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút. | 10 | Lít |
| 19 | Mũi khoan tròn | Mũi khoan tròn làm từ vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu. | 20 | Cái |
| 20 | Mũi khoan chuột | Mũi khoan chuột làm từ Vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu. | 10 | Cái |
| 21 | Mũi khoan trụ | Mũi khoan trụ làm từ Vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu | 20 | Cái |
| 22 | Mũi khoan chóp ngược | Mùi khoan chóp ngược làm từ vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu. | 10 | Cái |
| 23 | Khẩu trang y tế | Gồm ≥3 lớp không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn… | 20.000 | Cái |
| 24 | Băng cuộn 10cmx5m | Được làm từ gạc màu trắng không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không có xơ, dễ xé ngang.Kich thước 10cm x ≥5m. | 1.000 | Cuộn |
| 25 | Huyết áp cơ | Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg - Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành | 3 | Cái |
| 26 | Gạc hút y tế | Chất liệu 100% Cotton. màu trắng, thấm hút tốt, không hóa chất tẩy trắng, không hồ hóa, không mùi, khổ ≥0,8m | 5.000 | Mét |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 5-7 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

|  | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế như sau:

- Báo giá vật tư y tế như sau:

| STT | Danh mục | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 09 năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |